Fisica e metodologie spaziali

(isterix9@gmail.com  Alessandro Saccà,

marti.lilly@toffoland.com  Martina Varalta)

Sommario

(tra parentesi sono riportati i relativi paragrafi del testo di riferimento)

Capitolo 1

Problema a 2 corpi	(2.1-2.4, 2.8)

- Formalismo degli elementi orbitali

- Equazione di Keplero e algoritmi numerici per la sua soluzione

- L'orbita nello spazio

- Trasformazione da elementi orbitali a coordinate cartesiane (a,e,i,M,Ω,ω) --> (x,v) e viceversa

Capitolo 2

Perturbazione del problema a 2 corpi	(3.1-3.7, 2.9)

- Problema a 3 corpi ristretto. Punti Lagrangiani. Orbite di tipo troiano e a ferro di cavallo

- Sfera di influenza, sfera di Hill

- Invariante di Tisserand

Capitolo 3

Potenziale gravitazionale di un corpo non sferico (4.3, 4.5)

- Potenziale gravitazionale di un corpo non sferico, polinomi di Legendre, termine di quadrupolo

- Potenziale centrifugo e deformazione rotazionale di un pianeta

Capitolo 4

Elementi orbitali osculanti e loro variazione

- Elementi orbitali osculanti, funzione perturbatrice.

- Perturbazione dovuta al termine di quadrupolo

- Forze impulsive e variazione degli elementi orbitali, equzioni di Gauss.

Capitolo 5

Moto di satelliti, trasferimenti orbitali, propulsione

- Dinamica del volo spaziale. Moto del razzo

- Orbite di trasferimento di Hohmann. Messa in orbita di un satellite. Cambio del piano orbitale

- Trasferimenti biellittici e confronto con Hohmann

- Missili multistadio. Procedimenti di ottimizzazione.

- Tipi di motori

Capitolo 6

Traiettorie interplanetarie

- Traiettorie interplanetarie: finestra di lancio, sfera di influenza, tempo di volo

- Metodo delle patched-conics

- Dinamica del gravity assist ed effetto fionda

- Problema di Lambert

Testi di riferimento

- Solar System Dynamics, C.D. Murray and S.F. Dermott, Cambridge University Press, 1999.

- Dispense fornite a lezione.

- Physics of the solar system, B. Bertotti, P. Farinella, D. Vokrouhlicky, Kluwer, 2003

- "La ricerca di pianeti extrasolari e il progetto italiano RATS", R.U. Claudi, J.M. Alcalà, E. Corvino, S. Desidera, R. Gratton, F. Marzari, G. Piotto, L. Tomasella, allegato al n°28 di "le Stelle".

Legenda

La notazione vettoriale utilizzata è la stessa del testo di riferimento quindi, nella maggior parte dei casi, ciascun termine vettoriale è indicato con il relativo simbolo evidenziato in grassetto.

Anche per ogni altro termine introdotto si è fatto riferimento al libro di testo. Di seguito sono riportati alcuni dei simboli più comuni.

: integrale momento angolare

a : semiasse maggiore (alla fine del secondo capitolo è invece il raggio equatoriale)

: eccentricità

f  : anomalia vera

: anomalia media

U  : anomalia eccentrica

: longitudine del pericentro

: argomento del pericentro

: moto medio

i  : inclinazione

Ω  : longitudine nodo

l = Ω + ω + M = + n(t - τ)  : longitudine media

L = Ω + ω + f = + f  : longitudine vera

τ  : tempo di passaggio al pericentro

ε = l - nt = - n τ  : longitudine media all'epoca

: massa del Sole, massa della Terra

Capitolo 1

Problema a due corpi

Introduzione

In questo capitolo sarà studiato il moto di due corpi massivi m1 e m2 sotto l’azione della mutua forza di gravità. Saranno scritte le equazioni del moto relativo e verranno introdotti gli elementi orbitali, un insieme di 6 parametri utili a descrivere la posizione di uno dei due corpi rispetto all’altro ad ogni istante di tempo.  Di questi parametri, 5 sono costanti mentre il sesto varia con frequenza costante.

Formalismo degli elementi orbitali

Si considerino due corpi m1 ed m2  la cui posizione è definita dai vettori posizione r1 ed r2 rispetto ad una comune origine O. Sui 2 corpi  agisce solo la forza di mutua attrazione gravitazionale, una forza radiale. Il vettore r = r2 - r1 e’ il vettore posizione relativa  del corpo 2 rispetto ad 1. L'equazione del moto per ciascun corpo risulta quindi:

e      	(1.1 e 1.2)

Sapendo che  allora  e quindi

con

In definitiva, l'equazione del moto relativo di m2 rispetto ad m1 è la seguente

(1.3)

Cerchiamo ora di individuare delle costanti del moto. Dalla relazione 1.3, moltiplicando settorialmente  entrambi i membri per r, si ottiene

e  quindi integrando si ottiene la costante

(1.4)

con h definito come integrale momento angolare. h è un vettore ortogonale ad e ad , costante in modulo e verso. Può essere definito anche come pseudo-momento angolare dato che, a parte una massa, richiama il momento angolare del sistema composto da m1 ed m2. In realtà non è possibile definire h come momento angolare dato che il sistema di riferimento centrato in m1 (o m2) non è inerziale. Dato che h e’ costante ed  giacciono sempre sullo stesso piano, il piano orbitale. Questo risultato e’ in accordo con  la seconda equazione cardinale della meccanica secondo la quale se su di un sistema non agiscono momenti esterni allora il momento angolare si conserva. La forza agente su m2 è infatti parallela al braccio r.

Assumiamo ora che m1 sia maggiore di m2 (come ad esempio nel caso del sole e i pianeti)  e studiamo l’orbita di m2 attorno ad m1. Per trovare la traiettoria (chiamata orbita planare, o semplicemente orbita) sulla quale m2 si muove si proiettano le equazioni del moto vettoriali in coordinate polari.

(1.5)

Riprendendo l'espressione (1.4) dell'integrale momento angolare h e usando le espressioni di posizione e velocità in coordinate polari si ottiene

Ricordando dalla 1.3 che , allora

e quindi 	(1.6)

Dalla prima di queste due equazioni e possibile ricavare la traiettoria . Per fare ciò occorre introdurre una nuova variabile y=1/r in modo da ottenere alla fine un'equazione differenziale facilmente risolvibile. Iniziamo col differenziare 1/r rispetto al tempo

quindi

Differenziando  rispetto al tempo e sapendo che  si ottiene

Ricordando che:

eguagliando le accelerazioni e introducendo ancora l'espressione di h si ottiene

quindi

Dividendo ambo i membri per h2y2 si ottiene in definitiva

Si tratta di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine avente come soluzione . L’equazione per la traiettoria di m2 è quindi:

(1.7)

Si tratta dell’equazione di una conica dove  è detto semilatus rectum ed è definito come

(1.8)

mentre   e’ l’angolo iniziale. Le 4 possibili traiettorie di m2 sono

| cironferenza | e = 0 | ρ = a |
| --- | --- | --- |
| ellisse | 0 < e < 1 | ρ = a(1-e2) |
| parabola | e = 1 | ρ = 2q |
| iperbole | e > 1 | ρ = a(e2-1) |

dove a è il semiasse maggiore della conica mentre q è la minima distanza tra m1 ed m2. L'eccentricità  è definita come  con , quindi il semiasse minore b è definito

(1.9)

Il disegno a fianco mostra gli elementi fin qui introdotti.

Come si può notare al posto dell'angolo  si è preferito usare . Tale elemento, detto longitudine del pericentro, rappresenta l'angolo compreso tra l'asse delle ascisse del sistema di riferimento fisso nello spazio centrato in m1 e l'asse di riferimento tratteggiato (detto linea degli apsidi). L'angolo , chiamato anomalia vera, rappresenta invece la differenza  e descrive la posizione del corpo nella sua orbita.

Figura 1

Pur non avendo ancora a disposizione la legge oraria del corpo nella conica, possiamo comunque derivare il Periodo orbitale e dimostrare la seconda legge di Keplero. Si consideri la posizione del corpo m2 espressa in coordinate polari . Dopo in intervallo di tempo infinitesimo  le coordinate di m2 saranno . L'area infinitesima spaziata da r durante tale intervallo è

Dividendo ambo i membri per dt si ottiene la velocità arale con cui r spazia la traiettoria:

(1.10)

Sapendo che h è una costante è possibile affermare che un corpo sul quale agisce una forza centrale spazia aree uguali in tempi uguali. Da notare che la costanza di h non richiede  che la forza a cui m2 è soggetto sia dipendente dall'inverso del quadrato della distanza. L’unica condizione e’ che  la forza sia centrale, cioè costantemente diretta verso m1.

L'area dell'ellisse descritta da m2, usando anche l'espressione 1.9, è . Tale area sara’ uguale alla velocità areale moltiplicata per il periodo di rivoluzione di m2

e quindi

Sapendo che per le orbite ellittiche  allora il periodo orbitale T vale

con   	(1.11)

Il termine n è detto moto medio. Rappresenta la velocità angolare media del corpo m2 rispetto ad m1. Si definisce anomalia media l’angolo  dove t0 è il tempo di passaggio al pericentro dell’orbita (luogo di minima distanza dal fuoco dell’ellisse) .

La dinamica del problema a due corpi ammette un secondo  invariante del moto, una pseudo-energia. Consideriamo nuovamente l'equazione (1.3) e moltiplichiamola scalarmente per il vettore :

Dato che r punta in direzione radiale e indicando con  il modulo della proiezione del vettore velocità  lungo la direzione radiale si può scrivere:

e integrando

(1.12)

C è una costante del moto  chiamata integrale energia. La relazione 1.12 esprime la conservazione dell'energia orbitale per unità di massa. Il problema a due corpi ha quindi 4 costanti del moto, C e le tre componenti dell’integrale momento angolare h.

Equazione di Keplero

Finora abbiamo trovato l’equazione della traiettoria del corpo ma non la legge oraria con cui il corpo si muove. Per ottenere la legge oraria è necessario risolvere un’equazione trascendente, l'equazione di Keplero.  Per ottenere questa equazione è necessario sfruttare le proprietà geometriche delle ellissi e un po’ di trigonometria.  Introduciamo innanzitutto l’angolo U, detto anomalia eccentrica. Tale angolo consente lo studio del moto di m2 tramite delle coordinate non più centrate in m1 ma nel centro dell'ellisse descritto dalla traiettoria.

L'equazione della traiettoria ellittica trovata in precedenza in funzione dell’anomalia vera f  è

(1.13)

Figura 2

Per arrivare all’equazione di Keplero bisogna eseguire una serie di passaggi. Il primo consiste nel calcolare r in funzione di U. Dalla figura 2, iniziamo con il calcolo di FR e PR (ye). Ricordiamo prima alcune proprietà dell’ellisse e della circonferenza espresse in coordinate cartesiane:

|  | equazione cartesiana ellisse centrata in O |
| --- | --- |
|  | equazione cartesiana circonferenza centrata in O |

Dall’equazioni per l’ellisse e circonferenza centrati in O, otteniamo:

Più facilmente,

Riassumendo, otteniamo  in funzione di U.

Possiamo ora  ricavare r(U):

quindi, ricordando che , si ottiene

Quindi

(1.14)

Cerchiamo ora una relazione tra f ed U. Data la relazione:

Moltiplicando ambo i membri per r ed usando le relazioni per  xe e r(U) si ottiene

Utilizzando nuovamente la relazione di partenza nella forma  ed effettuando le stesse sostituzioni di prima si ottiene

Da queste relazioni e ricordando che  ) si ottiene la seguente relazione:

(1.15)

Dalle equazioni (1.14) e (1.15) è possibile ricavare r e f una volta nota U. Ora, l’ultimo passo consiste nel calcolare U in funzione di t.  Partendo dall'equazione della velocità data dalla 1.5:  si utilizzano due relazioni ricavabili tramite una differenziazione della 1.13.

Si ricorda inoltre inoltre che . Alla fine quindi si ottiene:

Quindi	 		(1.16)

Ricordando la 1.12, si ottiene che , cioè l’energia orbitale (di moto relativo) dipende solo dall'inverso del semiasse maggiore a.

Tramite la 1.16 e l'equazione di  si può ora ricavare e quindi

quindi  .

A questo punto occorre introdurre l'anomalia eccentrica U tramite la 1.14 al posto di r

Inoltre, differenziando sempre la 1.14, si ottiene

Eguagliando le ultime due espressioni si ottiene

quindi

Fissato t0 come tempo di passaggio al pericentro si ha che U(t0) = 0.

La soluzione dei due integrali restituisce l'equazione di Keplero:

(1.17)

Quella appena scritta è la legge oraria del corpo m2. Come si può notare, l'equazione di Keplero è trascendente nella variabile U. La sua soluzione è di fondamentale importanza per descrivere l’evoluzione nel tempo del corpo nella sua orbita.  Infatti, risolvendo l’equazione di Keplero e tenendo presente le  1.14 e 1.15, è possibile ottenre le coordinate polari del corpo m2 ad ogni istante di tempo.

Algoritmi numerici per risolvere l’equazione di Keplero

Dato che l'equazione di Keplero non può essere risolta direttamente vengono qui di seguito proposti due metodi risolutivi approssimati.

Primo metodo: metodo iterativo

Il metodo iterativo consiste nell’eguagliare in prima approssimazione l’anomalia eccentrica a quella media ponendo U0 = M. Le successive approssimazioni saranno calcolate con precisione crescente nel seguente modo:

Riscrivendo l'equazione 1.17 come  si può calcolare Un+1 con approssimazione sempre crescente

quindi da   si può calcolare Un+1 .

Questo primo metodo è molto intuitivo e semplice da far eseguire ad un calcolatore. Questo metodo richiede un numero piccolo di iterazioni se l’eccentricità dell’orbita non è elevata e quindi la correzione  é piccola. Nel caso di orbite molto eccentriche è conveniente utilizzare un metodo più efficiente dal punto di vista numerico perché il processo iterativo richiede molte iterazioni per raggiungere la convergenza.

Secondo metodo: metodo di Newton-Raphson

Risolvere l’equzione di Keplero è equivalente a trovare la soluzione della seguente equazione.

Dalla derivata prima di f:  si nota  che  f(U) è una funzione monotona crescente dato che per le orbite ellittiche . A questo punto sarebbe possibile utilizzare un metodo di calcolo molto rozzo e, fissato un valore iniziale U0, calcolare f(U0). Se risulta positivo si sottrae una quantità fissata a U0  e si ricalcala f(U0). Si procede fino a che f(U0) non risulta negativo e quindi si aggiunge una quantità più piccola e si ripete il procedimento. Questo è analogo al metodo iterativo e non è efficiente in termini numerici. Il metodo di Newton-Raphson consiste nell’implementare il metodo precedente utilizzando l’informazione aggiuntiva fornita dal valore della derivata della funzione f(U). Si sviluppa la funzione f(U) in serie di Taylor attorno al valore U0 fermandosi al primo ordine dello sviluppo. Chiamiamo   la differenza tra il ‘valore vero’ U e l’approssimazione U0. Allora:

Per trovare U dobbiamo calcolare  che può essere approssimato con. U0 + δ è una approssimazione lineare del valore vero U in quanto appresenta il valore di U all’intersezione della retta approssimante f con l'asse delle ascisse (vedi figura 3). Si procede quindi in modo iterativo calcolando dei valori di   sempre più precisi.

Figura 3

Il metodo di Newton-Raphson fa convergere l'espressione appena esposta molto rapidamente verso il vero valore di U. La sua infatti è una convergenza di tipo quadratico nel numero delle iterazioni. Per dimostrarlo, indichiamo con   il valore vero di U, cioè lo zero della funzione f. Chiamiamo

l’errore vero della i-esima stima . Allora si può scrivere:

ricordando che

Sviluppando il termine δi all'intorno di  risulta

Dopo alcuni semplici passaggi è possibile scrivere

Ma εi+1 εi << εi2  e quindi

Da qui la rapida convergenza quadratica del metodo con  εi diventa molto piccolo dopo poche iterazioni.

Trasformazione da elementi orbitali a coordinate cartesiane (posizione e velocità)  e viceversa

Noti gli elementi orbitali a, e, M si vuole calcolare la posizione e la velocità del corpo nella sua orbita. Per fare questo, si procede nel modo seguente:

1. si ricava U risolvendo l’equazione di Keplero nota M:

2. Si derivano r (distanza radiale) ed f (anomalia vera):

3. Si calcolano x e y:

4. Si trovano le componenti della velocità orbitale:

E abbiamo risolto per le coordinate cartesiane.

Per il problema inverso, note le coordinate cartesiane x, y, z, vx, vy e vz calcolare gli elementi orbitali, si procede come segue:

1. Si calcolano i moduli di r e v:

2. Si ricava il semiasse maggiore dall’integrale energia:

3. Si ricava l’eccentricità da h, integrale momento angolare:

4. Si ottiene quindi f:

5. Da f si calcola U:

6. E infine si ottiene l’anomalia media M:

Si noti che le coordinate cartesiane in questo caso sono riferite al fuoco dell’orbita, cioè alla posizione di m1. L’asse x punta verso il pericentro dell’orbita.

L'orbita nello spazio

La descrizione della posizione del corpo m2 è stata finora calcolata nel piano orbitale. Tuttavia, se si fissa a priori un sistema di riferimento nello spazio centrato in m1, l’orientazione dell’orbita di m2  va determinata sulla base di questo sistema. E’ necessario quindi definire l’orientazione del piano orbitale nello spazio. Ad esempio, se abbiamo due pianeti, dovremo definire un unico sistema di riferimento (il piano invariante) e calcolare le orbite dei due pianeti rispetto a questo sistema di riferimento. Non necessariamente, le orbite dei 2 pianeti saranno complanari., Questo, in particolare, quando si ha a che fare con più di un corpo in orbita attorno al sole, ad esempio. L’orientazione di un’orbital nello spazio viene definita da due angoli addizionali, l’inclinazione i e la longitudine del nodo Ω.  Per passare dal piano orbitale con assi Vediamo in dettaglio come definire l’orbita nello spazio:  upponiamo di avere un corpo m2' orbitante attorno ad m1 con un'orbita ellittica orientata casualmente. Descriviamo ora gli angoli e le relative trasformazioni per orientare l’orbita nello spazio. Sia z’,y',z'  il sistema di riferimento del piano orbitale.

- Eseguiamo una rotazione attorno a z' di un angolo pari a ω, l’argomento del pericentro.

2. Si esegue poi una rotazione attorno a x' pari all’inclinazione i dell’orbita.

3. Infine si ruota di nuovo attorno a z' = z a partire dalla linea dei nodi di un angolo pari a Ω longitudine nodo.

Figura 4

L’intersezione tra il piano orbitale iniziale e il piano dove si trova l’orbita alla fine e’ una retta che prende il nome di linea dei nodi.

Data quindi la posizione del corpo nel piano orbitale definita dalle 3 coordinate (x’,y’,z’) per trovare la sua posizione nello spazio (rispetto ad un sistema di riferimento fissato) si eseguono in sequenza le 3 trasformazioni.

Si ricorda che il prodotto tra matrici non è commutativo, quindi l'ordine con cui di effettuano le trasformazioni deve necessariamente essere quello illustrato.

A questo punto, se abbiamo i 6 elementi orbitali (a,e,i,M, ω, Ω), possiamo calcolare la posizione dell’oggetto nello spazio. Determiniamo prima il vettore (x’,y’,z’) nel piano orbitale, e poi eseguiamo la sequenza di trasformazioni M3M2M1 per trasformare (x’,y’,z’) in (x,y,z). Per il vettore velocità, le trasformazioni saranno le stesse.

Viceversa, se abbiamo il set di coordinate e velocità dell’oggetto, per calcolare i sei elementi orbitali prima si calcolano gli angoli che definiscono la posizione del piano orbitale nello spazio.

1. Dallo pseudo-momento angolare:  possiamo calcolare i. Infatti l’angolo compreso tra h (perpendicolare al piano orbitale) e z è proprio i.

2. Proiettando h sul piano x,y si ottiene un segmento di lunghezza pari ad . Una successiva proiezione su x fornisce hx mentre una proiezione su y fornisce hy. Quindi

e quindi

3. Dalle relazioni:

otteniamo l’anomalia vera f:

4. Nella trasformazione ad opera di M3M2M1 la coordinata z risulta espressa come:

mentre la x risulta

quindi otteniamo:

da cui, sapendo f, si ricava l’argomento del pericentro ω.

5. Infine, sapendo f si ricava agevolmente U tramite l’equazione:

e quindi M=U-esinU.

Osservando l'espressione vettoriale sopra esposta della trasformazione delle coordinate nei due sistemi di riferimento si nota che la coordinata z vale  da cui si ricava immediatamente ω.